设计者学号：

设计者姓名：

- 指定的指令如下

| 指令 | 操作码 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ori | 000001 | I |  |
| lui | 001111 | I |  |
| addu | 000000 Func: 100001 | R |  |
| sub | 000000 Func: 100010 | R | 假定不产生溢出 |
| bne | 000101 | I |  |
| lw | 100011 | I |  |
| sw | 101011 | I |  |

- 带控制信号的数据通路（用书上的即可）

- ALU设计（需要设计者完成）

为了设计ALU的控制信号，首先根据指令功能进行归纳总结，完成下表。

| 指令 | 操 作 | ALU功能 |
| --- | --- | --- |
| ori | R[rt] = R[rs] OR Imm | 按位或 |
| lui | R[rt] = {imm, 16'b0} | 不使用ALU，直接移位 |
| addu | R[rd] = R[rs] + R[rt] | 无符号加 |
| Sub | R[rd] = R[rs] - R[rt] | 减法 |
| bne | if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+offset<<2 | 比较 |
| lw | R[rt] = MEM[R[rs]+SignExt(offset)] | 加法(地址计算) |
| sw | MEM[R[rs]+SignExt(offset)] = R[rt] | 加法(地址计算) |

- ALU的控制信号设计

从上面表来看，一共 5种操作，使用 二进制编码，在下表中给出定义。

| 操作 | 编码 |
| --- | --- |
| lw/sw | 000 |
| bne | 001 |
| ori | 010 |
| R型（由Func决定） | 011 |
| Lui（不参与ALU运算） | 100 |

- 控制单元分成两个部分，一个是cu，一个是alucontrol。

- 控制信号定义（仿照教材，所以直接给出）

| 信号名 | “0”时定义 | “1”时定义 |
| --- | --- | --- |
| RegDst | 写入寄存器来自rt | 写入寄存器来自rd |
| RegWrite | 无 | 往寄存器里写数据 |
| ALUSrc | 第二个操作数来自寄存器 | 第二个操作数是立即数扩展 |
| PCSrc | PC <-- PC+4 | PC <-- 分支地址 |
| MemRead | 无 | 读存储器 |
| MemWrite | 无 | 写存储器 |
| MemtoReg | ALU输出作为结果寄存器输入 | 存储器输出作为结果寄存器输入 |

- 针对指令的cu输入/输出真值表

| 指令 | 操作码 | 类型 | RegDst | RegWrite | ALUSrc | PCSrc | MemRead | MemWrite | MemtoReg | ALUop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| addu | 000000 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| sub | 000000 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ori | 001101 | I | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| lui | 001111 | I | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx |
| bne | 000101 | I | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | x | 01 |
| lw | 100011 | I | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00 |
| sw | 101011 | I | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 00 |

- 针对指令的aluctrl输入/输出真值表

| 指令 | 操作码 | 类型 | ALUop | Function字段 | ALU操作 | ALU控制码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| addu | 000000 | R | 011 | 100001 | 无符号加法 | 00010 |
| sub | 000000 | R | 011 | 100010 | 无符号减法 | 00100 |
| ori | 001101 | I | 010 | ****** | 按位或 | 00001 |
| lui | 001111 | I | 100 | ****** | 无 | xxxxx |
| bne | 000101 | I | 001 | ****** | 比较 | 01000 |
| lw | 100011 | I | 000 | ****** | 地址加法 | 10000 |
| sw | 101011 | I | 000 | ****** | 地址加法 | 10000 |