实验九：酒驾检测系统

- 实验内容

编写一个QT程序。利用键盘录入驾驶员信息，并利用实验箱中的酒精传感器实现酒驾检测功能。当传感器数值超过某个临界值时，在触摸屏显示警告信息。

2.实验目的

(1) 了解FS_6818M4_V2实验平台。

(2) 掌握在FS_6818M4_V2实验平台上运行程序的操作方法；

(3) 学习QT源程序的结构以及编程方法；

(4) 掌握酒精传感器和键盘的驱动和使用方法。

3.实验平台

(1) 硬件

计算机              1台

FS_6818M4_V2实验箱  1台

(2) 软件

1) 台式计算机

操作系统： Windows10

虚拟机:    VMware-player-15.1.0

Ubuntu18.04

ubuntu-18.04-64bit_farsight(包含Qt,ARM-Qt)

QT Creator

超级终端：PUTTY.EXE

2) FS_6818M4_V2实验箱

嵌入式Linux操作系统

4.实验完成指标

要求及指标：

(1) 代码在QT开发环境下能够正确执行；

(2) 程序运行在FS_6818M4_V2实验平台上，运行结果正确；

5.实验参考

参考代码参见程序fs_6818_Arduino_Board_rfid_zlg和fs_6818_Arduino_Board_adc。

程序fs_6818_Arduino_Board_rfid_zlg的相关代码解析

- zlg.h 键盘驱动配置文件

- 键盘控制（实验需要注意SW8拨码拨至A8/A9）

矩阵键盘控制是通过操作/dev/zlg72xx节点来控制，已按下打开矩阵键盘的按钮为例，会触发对应的槽函数响应。

打开对应的设备节点，25行通过ioctl函数，参数设置为GET_KEY来获取到按键值，27-45行进行按键值的检测，确定是哪个按键按下。60行通过ioctl函数，参数设置为SET_VAL来设置数码管显示获取到的按键值。

10	void mythread_zlg::run()

11	{

12		char buf[8] = "0";

13		int i = 0, j = 0;

14		int value = 0;

15

16		for (j = 0; j++; j < 8)

17			buf[j] = 0x00;

18		int key = 0;

19

20		for (j = 0; j < 8; j++)

21				buf[i] = 0x00;

22

23		while(fd_zlg >= 0) {

24

25			ioctl(fd_zlg, GET_KEY, &key);

26

27			switch (key) {

28			case 3: value = '0'; break;

29			case 28: value = '1'; break;

30			case 27: value = '2'; break;

31			case 26: value = '3'; break;

32			case 20: value = '4'; break;

33			case 19: value = '5'; break;

34			case 18: value = '6'; break;

35			case 12: value = '7'; break;

36			case 11: value = '8'; break;

37			case 10: value = '9'; break;

38			case 25: value = 'A'; break;

39			case 17: value = 'B'; break;

40			case 9: value = 'C'; break;

41			case 1: value = 'D'; break;

42			case 4: value = 0x00; break;

43			case 2: value = 'E'; break;

44			default: value = 'F'; break;

45			}

46			//* shows off the cube

47			if (value != 0x00) {

48				if (i < 8)

49					buf[i] = value;

50				else {

51					for (j = 1; j < 8; j++)

52						buf[j - 1] = buf[j];

53					buf[7] = value;

54				}

55			} else {

56				for (j = 0; j < 8; j++)

57					buf[j] = 0x00;

58				i = -1;

59			}

60			ioctl(fd_zlg, SET_VAL, buf);

61			i++;

62		}

63

}

程序fs_6818_Arduino_Board_adc的相关代码解析

- adc.h 传感器驱动配置文件

- 酒精传感器采集

ADC采集是通过操作【/dev/adc】节点来采集的。首先通过open函数打开对应的设备节点，然后通过ioctl函数进行相应传感器的采集，通过参数设置不同的通道，最后一个参数为ALCOHOL _CHANNEL代表酒精采集，最后通过read函数数据采集完进行相应的计算转化出来。酒精采集、光敏采集、可燃气采集、火焰采集拨码分别为AD1、AD2、AD4、AD3。

//酒精传感器采集

void MainWindow::on_pushButton_alcohol_clicked()

{

int fd;

int data;

char buf[32];

fd = open("/dev/adc", O_RDWR);

if (fd < 0) {

perror("open");

}

ioctl(fd, SET_CHANNEL, ALCOHOL_CHANNEL);

read(fd, &data, sizeof(data));

sprintf(buf,"Vol: %0.2fV\n", 1.8 * data / 4096);

QString alcohol_str(buf);

ui->label_alcohol->setText(alcohol_str);

::close(fd);

}v

6.实验设计（软硬件设计、驱动程序设计、编程步骤、调试步骤）

创建项目

7.实验参考程序

参考代码参见程序fs_6818_Arduino_Board_rfid_relay和fs_6818_Arduino_Board_adc。

8实验步骤

- 设计主界面，确定控件变量名，声明槽函数；

- 创建线程类，声明相关方法和信号；

- 在mainwindow.cpp文件中，连接信号和槽函数，具体实现操作方法对信号赋值并发射；

- 配置酒精传感器并读取数值；

- 根据数值大小，在触摸屏显示驾驶员ID和报警信息。

9.实验思考

（1）在RFID卡中写入历史检测数据，在下一次读卡后显示历史数据

（2）加入蜂鸣器警告功能。