实验六：火灾预警系统

- 实验内容

编写一个QT程序，利用实验箱中的火焰传感器实现火灾预警功能。当传感器数值超过某个临界值时，打开蜂鸣器发出警报。

2.实验目的

(1) 了解FS_6818M4_V2实验平台。

(2) 掌握在FS_6818M4_V2实验平台上运行程序的操作方法；

(3) 学习QT程序的结构以及编程方法；

(4) 掌握火焰传感器和蜂鸣器的驱动和使用方法。

3.实验平台

(1) 硬件

计算机              1台

FS_6818M4_V2实验箱  1台

(2) 软件

1) 台式计算机

操作系统： Windows10

虚拟机:    VMware-player-15.1.0

Ubuntu18.04

ubuntu-18.04-64bit_farsight(包含Qt,ARM-Qt)

QT Creator

超级终端：PUTTY.EXE

2) FS_6818M4_V2实验箱

嵌入式Linux操作系统

4.实验完成指标

要求及指标：

(1) 代码在QT开发环境下能够正确执行；

(2) 程序运行在FS_6818M4_V2实验平台上，结果正确；

5.实验参考

参考代码参见程序fs_6818_beepcontrol和fs_6818_Arduino_Board_adc。

程序fs_6818_beepcontrol的相关代码解析

- 打开蜂鸣器

void MainWindow::on_pushButton_open_beeper_clicked()

{

int fd_beep;

char buf[10]="100,100";

if ((fd_beep = open("/sys/devices/platform/pwm/pwm.2", O_RDWR)) == -1) {

perror("open buzzer error\n");

}

write(fd_beep, buf, sizeof(buf));

::close(fd_beep);

ui->label_beeper_status->setText("蜂鸣器已打开");

}

- 关闭蜂鸣器

void MainWindow::on_pushButton_close_beeper_clicked()

{

int fd_beep;

char buf[10]="0,0";

if ((fd_beep = open("/sys/devices/platform/pwm/pwm.2", O_RDWR)) == -1) {

perror("open buzzer error\n");

}

write(fd_beep, buf, sizeof(buf));

::close(fd_beep);

ui->label_beeper_status->setText("蜂鸣器已关闭");

}

程序fs_6818_Arduino_Board_adc的相关代码解析

- adc.h 传感器驱动配置文件

- 火焰传感器采集

ADC采集是通过操作【/dev/adc】节点来采集的。首先通过open函数打开对应的设备节点，然后通过ioctl函数进行相应传感器的采集，通过参数设置不同的通道，最后一个参数为FLAME_CHANNEL代表火焰采集，最后通过read函数数据采集完进行相应的计算转化出来。酒精采集、光敏采集、可燃气采集、火焰采集拨码分别为AD1、AD2、AD4、AD3。

void MainWindow::on_pushButton_flame_clicked()

{

int fd;

int data;

char buf[32];

fd = open("/dev/adc", O_RDWR);

if (fd < 0) {

perror("open");

}

ioctl(fd, SET_CHANNEL, FLAME_CHANNEL);

read(fd, &data, sizeof(data));

sprintf(buf,"Vol: %0.2fV\n", 1.8 * data / 4096);

QString flame_str(buf);

ui->label_flame->setText(flame_str);

::close(fd);

}

6.实验设计（软硬件设计、驱动程序设计、编程步骤、调试步骤）

创建项目

7.实验参考程序

参考代码参见程序fs_6818_beepcontrol和fs_6818_Arduino_Board_adc。

8实验步骤

- 设计主界面，确定控件；

- 配置火焰传感器并读取数值；

- 根据数值大小打开或关闭蜂鸣器。

9.实验思考

（1）尝试使用多个ADC传感器（如酒精，光敏，可燃气等），实现更复杂的逻辑判断。

（2）利用蜂鸣器实现摩斯密码，短声=.  长省=-