实验：LED 灯驱动开发实验

1 实验原理

1.1 GPIO 驱动开发

根据前面的章节我们了解到驱动的种类有三种，平时编写的一般都属于字符类设备驱动，那么在字符设备驱动中又根据操作的设备不同分为GPIO、PWM、ADC、中断、I2C 等等，这里我们先讲一下GPIO 类的字符设备驱动编写的方式。

什么是GPIO？

GPIO，英文全称为General-Purpose IO ports，也就是通用IO 口。在嵌入式系统中常常有数量众多，但是结构却比较简单的外部设备/电路，对这些设备/电路有的需要CPU 为之提供控制手段，有的则需要被CPU 用作输入信号。而且，许多这样的设备/电路只要求一位，即只要有开/关两种状态就够了，比如灯亮与灭。对这些设备/电路的控制，使用传统的串行口或并行口都不合适。所以在微控制器芯片上一般都会提供一个“通用可编程IO 接口”，即GPIO。接口至少有两个寄存器，即“通用IO 控制寄存器”与“通用IO 数据寄存器”。数据寄存器的各位都直接引到芯片外部，而对数据寄存器中每一位的作用，即每一位的信号流通方向时输入还是输出，则可以通过控制寄存器中对应位独立的加以设置。

如何操作GPIO？

GPIO 端口都会有至少两个寄存器，一类是控制寄存器，一类是数据寄存器，通过控制寄存器可以将GPIO 口配置为需要的功能（输入输出或者复用功能等），通过数据寄存器可以设置引脚的电平或者获取引脚的电平。

在驱动的开发过程中，有多种方式可以直接操作相应的IO 引脚，这里我们介绍两种比较常用的方式。

⚫获取IO 的物理寄存器地址后，通过内核中提供的接口将物理地址映射到内核空间，直接按位对映射后的地址进行操作，这种操作比较考验编程人员的位操作熟练度，同时如果操作不恰当，可能会误修改到其它位的值，从而影响改变其它IO 的状态。

⚫内核提供了一个框架统一处理gpio，使得编程人员能够使用统一的接口来操作gpio，这里先介绍通用的gpio 操作函数（这些函数在2.6 之后的内核中都是可以使用的）。

每一个厂商还会提供一些自定义的IO 函数供用户使用，这些函数的声明在[ 源码]/kernel/arch/arm/mach-s5p6818/include/mach/soc.h 中，实现在[ 源码]/kernel/arch/arm/mach-s5p6818/soc/gpio.c 中。

这两种函数理论上都可以使用，前者具有通用性，后者有局限性，但后者使用起来更加方便，用户可以根据自己的需求进行选择。

1.2 LED 控制原理

FS6818 平台板载一个RGB 三色灯，分别与三个IO 引脚相连，每一个IO 引脚控制一种色彩，编程人员需要根据原理图得出硬件与CPU 相连的引脚，并通过芯片手册得到该引脚的控制位及数据位，获得之后通过如上的两种方式进行相应的IO 操作。

原理图及芯片手册的路径如下，以后的实验不再赘述。

原理图【华清远见-嵌入式ARM 实验箱资料-Ⅰ-FS6818：文档资料\原理图】下的FS6818 底板原理图与核心板原理图

芯片手册【华清远见-嵌入式ARM 实验箱资料-Ⅰ-FS6818：文档资料\芯片手册\FS6818 板级芯片手册】下的S5P6818X 用户手册

通过如上的底板RGB 连接原理分析得知，灯的亮灭是由三极管是否导通控制的，当MCU_CAM1_PCLK 为高电平时三极管导通，此时RGB_R 引脚为低电平右上角的RGBLED1 中的R 导通，此时红灯亮，相反则灭。由右侧的底板与核心板的连接图可以得知RGB 的R、G、B 引脚分别与GPIOA28、GPIOE13、GPIOB12 相连，那么此时我们只需要控制相应的IO 引脚输出高低电平即可控制灯的色彩。

该实验的驱动中控制IO 引脚的方式采用如上的第一种方式。

2实验步骤

2.1 拷贝内核源码

拷贝内核源码：

建议用户首先在虚拟机的工作目录下建立自己的工作目录，此处就以【/home/linux/workdir】为例。

$ mkdir /home/linux/workdir –p

内核源码位于：

D:\hqyj\程序源码\linux内核源码

linux-3.4.39.tar.xz

把源码拷贝到工作目录

解压内核源码

拷贝源码到虚拟机下后解压源码:

$ tar xvf linux-3.4.39.tar.xz

linux@linux-pc:~/workdir$ ls

linux-3.4.39  linux-3.4.39.tar.xz

2.2 编译程序

构建工作目录：

/home/linux/workdir/fs6818_led

源代码位于：

D:\hqyj\程序源码\Linux驱动实验源码\设备驱动例程\fs6818_led

拷贝源代码到工作目录

编译驱动程序：

linux@linux-pc:~/workdir/fs6818_led$ ls

fs6818_led.c  fs6818_led.h  led_test  Makefile  test.c

linux@linux-pc:~/workdir/fs6818_led$ make

make CROSS_COMPILE=arm-linux- -C /home/linux/workdir/linux-3.4.39/ M=/home/linux/workdir/fs6818_led modules

make[1]: Entering directory '/home/linux/workdir/linux-3.4.39'

CC [M]  /home/linux/workdir/fs6818_led/fs6818_led.o

Building modules, stage 2.

MODPOST 1 modules

CC      /home/linux/workdir/fs6818_led/fs6818_led.mod.o

LD [M]  /home/linux/workdir/fs6818_led/fs6818_led.ko

make[1]: Leaving directory '/home/linux/workdir/linux-3.4.39'

linux@linux-pc:~/workdir/fs6818_led$ ls

fs6818_led.c   fs6818_led.mod.c  led_test       Module.symvers

fs6818_led.h   fs6818_led.mod.o  Makefile       test.c

fs6818_led.ko  fs6818_led.o      modules.order

linux@linux-pc:~/workdir/fs6818_led$

编译应用程序：

linux@linux-pc:~/workdir/fs6818_led$ arm-linux-gcc test.c -o led_test

linux@linux-pc:~/workdir/fs6818_led$ ls

fs6818_led.c   fs6818_led.mod.c  led_test       Module.symvers

fs6818_led.h   fs6818_led.mod.o  Makefile       test.c

fs6818_led.ko  fs6818_led.o      modules.order

把fs6818_led.ko和文件led_test拷贝到/source/rootfs

2.3 加载驱动

[root@farsight fs6818_led]# insmod fs6818_led.ko

[ 3735.281000] Led init

生成设备文件(主次设备号需与驱动中一致)

[root@farsight dev]# mknod /dev/led c 500 0

2.4 运行应用程序

[root@farsight fs6818_led]# ./led_test

[ 4031.315000] red led

[ 4031.316000] LED ON

[ 4032.323000] red led

[ 4032.323000] LED OFF

2.5 卸载驱动

# rmmod fs6818_led

3 附加实验1

改变应用程序，让Led灯显出红、绿、蓝之外的其他颜色

4 附加实验2

利用QT的控件，通过触摸屏控制Led灯的颜色