1．已知某支持CIDR的路由器R具有如图所示的路由表项，请回答以下问题：

| 网络/前缀长度 | 下一跳路由器 |
| --- | --- |
| 150.20.0.0/16 | R1 |
| 150.20.112.0/20 | R2 |
| 150.20.100.0/24 | R3 |
| 150.20.100.0/26 | R4 |

（1）现路由器R收到两个IP数据报，数据报1的目的IP地址为150.20.100.18，数据报2的目的IP地址为150.20.100.65。请分析路由器R 为这两个数据报选择的下一跳路由器各是哪一个？为什么？

（2）在R的路由表中增加一个路由表项，使所有与该路由表中任何路由表项都不匹配的IP数据报被转发到该表项中的下一跳路由器R5。

2．在一个10Mbps的以太网上，两台机器运行TCP/IP协议，某应用程序采用面向连接的方式传输，应用层的PDU报头长度为40字节，设LLC-PDU报头为4字节，以太网MAC帧的帧头和帧尾总共26字节，不考虑任何其他因素，问用户数据可能达到的极限传输速率为多少？

3．1101011011为待发送的原始数据，生成多项式为G(x)=x4+x+1，利用二进制模2除法，计算实际发送的比特序列。

4．欲建造一个CSMA/CD网络，其速率为1Gb/s，电缆长度为1km，并且无中继器。信号在电缆中的传播速度为200000km/s。帧的最小长度为多少位？

5．一个信道的比特速率为4Mbps，信号的传播延迟为20ms，采用停止等待协议，不考虑生成帧的时间，应答帧很小，问：数据帧的至少多大，实际传输速率可达到信道的比特速率的50%？

6．一个信道的比特速率为4Mbps，信号的传播延迟为20ms，数据帧的大小为104比特，采用滑动串口协议，不考虑生成帧的时间，支持捎带应答，那么帧序号至少应为多少位？

- 主机202.12.34.53向主机202.12.35.36发送IP数据报，上层来的待发送数据为4000字节，每个IP包的最大数据长度是1400字节，网络为IPv4网络，给出每个IP包的下列域的值：总长度值（用十进制表示）、标识字段值（用十进制表示）、标志DF的值、标志MF的值、分段偏移的值（用十进制表示）。要求每个IP包尽量满足最大长度，假定IP报头没有任选项。

- TCP协议的滑动窗口协议与数据链路层的滑动窗口协议有什么异同点？说明TCP Reno的流量控制过程？

- IPv4报头的哪些字段支持IP协议能够运行在不同的网络上？TCP报头的哪些字段支持TCP的连接管理？