《微机系统与接口实验》报告

学号：21230415     姓名：马兆星    座位号：17          上课时间：周二上午

| 实验名称： | 8254 定时/计数器实验 |
| --- | --- |
| 实验目的： | 1）掌握 8254 计数功能及与中断配合实现计数中断的方法。 2）掌握 8254 定时功能及产生 1s 方波并观测波形的方法。 3）掌握 8254 与 8255 结合控制 LED 定时点亮的综合应用方法。 |
| 实验内容： | - 基础实验： 完成计数应用实验，将单次脉冲与 8254 计数器 0 连接，编写程序设置计数初值为 5，每按动 KK1+5 次触发计数中断，在屏幕显示字符 “M”；完成定时应用实验，配置 8254 工作方式 3，利用 1.8432MHz 时钟信号生成 1s 方波，通过软件模拟示波器观测 OUT1 引脚输出波形，验证定时功能。 - 扩展实验： 结合 8254 与 8255 芯片，8254 工作在方式 2 或 3 实现精确定时，8255 B 口连接 LED 灯 D7~D0。初始时 LED 全灭，8254 每 1 秒产生一次定时中断，中断服务程序控制 LED 灯依次点亮（1 秒点亮 D0、2 秒点亮 D1…8 秒全亮），实现 LED 按定时顺序点亮的功能，综合验证定时与并行接口控制技术。 |
| 程序框图： 一、基础实验（计数中断模块） 二、基础实验（定时波形模块） 三、扩展实验（8254+8255 定时 LED 模块） |  |
| 程序代码： 实验6_1 8254：计数应用实验： A8254 EQU 0600H B8254 EQU 0602H C8254 EQU 0604H MODE8254 EQU 0606H SSTACK SEGMENT STACK DW 32 DUP(?) SSTACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, SS:SSTACK START: PUSH DS MOV AX, 0000H MOV DS, AX MOV AX, OFFSET MIR7 MOV SI, 003CH MOV [SI], AX MOV AX, CS MOV SI, 003EH MOV [SI], AX CLI POP DS MOV AL, 11H OUT 20H, AL MOV AL, 08H OUT 21H, AL MOV AL, 04H OUT 21H, AL MOV AL, 07H OUT 21H, AL MOV AL, 2FH OUT 21H, AL MOV DX, MODE8254 MOV AL, 10H OUT DX, AL MOV DX, A8254 MOV AL, 04H OUT DX, AL STI MAIN: JMP MAIN MIR7: MOV DX, A8254 MOV AL, 04H OUT DX, AL MOV AX, 014DH INT 10H IRET CODE ENDS END START 实验6_2 8254：定时应用实验： A8254 EQU 0600H B8254 EQU 0602H C8254 EQU 0604H MODE8254 EQU 0606H SSTACK SEGMENT STACK DW 32 DUP(?) SSTACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, SS:SSTACK START: MOV DX, MODE8254 MOV AL, 36H OUT DX, AL MOV DX, A8254 MOV AL, 00H OUT DX, AL MOV AL, 48H OUT DX, AL MAIN: JMP MAIN CODE ENDS END START 实验6_3 8254：拓展实验： A8254 EQU 0600H B8254 EQU 0602H C8254 EQU 0604H MODE8254 EQU 0606H A8255 EQU 0640H B8255 EQU 0642H C8255 EQU 0644H MODE8255 EQU 0646H SSTACK SEGMENT STACK DW 32 DUP(?) SSTACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, SS:SSTACK START: PUSH DS MOV DX,MODE8255 MOV AL,80H OUT DX,AL MOV AX, 0000H MOV DS, AX MOV AX, OFFSET MIR7 MOV SI, 003CH MOV [SI], AX MOV AX, CS MOV SI, 003EH MOV [SI], AX CLI POP DS MOV AL, 11H OUT 20H, AL MOV AL, 08H OUT 21H, AL MOV AL, 04H OUT 21H, AL MOV AL, 07H OUT 21H, AL MOV AL, 2FH OUT 21H, AL MOV DX, MODE8254 MOV AL, 36H OUT DX, AL MOV DX, A8254 MOV AL, 00H OUT DX, AL MOV AL, 48H OUT DX, AL STI MOV DX,B8255 MOV AL,00H MAIN: OUT DX,AL JMP MAIN MIR7: CMP AL,0FFH JE NEXT ROL AL,1 INC AL JMP EXIT NEXT: MOV AL,00H EXIT: IRET CODE ENDS END START |  |
| 实验结果分析与体会： 实验中遇 8254 计数初值配置错误致中断不触发，修正初值后解决，重新检查接线后正常，深入理解 8254 工作原理及。 |  |