《微机系统与接口实验》报告

学号：21230415     姓名：马兆星    座位号：17          上课时间：周二上午

| 实验名称： | 8259中断优先级实验 |
| --- | --- |
| 实验目的： | 1）了解80X86的中断结构； 2）掌握8259中断控制器的工作原理和编程方法； 3）了解8259中断屏蔽和优先级判别特性。 |
| 实验内容： | - 基础实验： 编写中断实验程序：主程序通过8255的PB口输出0FFH，使数据灯D0~D7全亮；IR6中断服务程序使绿灯亮（红灯灭），延时一段时间后返回主程序；IR7中断服务程序使红灯亮（绿灯灭），延时一段时间后返回主程序。要求：按单脉冲开关KK1＋响应IR6中断请求；按单脉冲开关KK2＋响应IR7中断请求。 - 扩展实验： 编写中断控制 LED 灯移动实验程序：主程序初始化 8255（PB 口为方式 0 输出）与 8259（开放 IR6、IR7 中断），通过 8255 的 PB 口输出 80H 使数据灯仅 D7 点亮，定义标志位 FLAG（00H = 无移动、01H = 左移、02H = 右移）并初始化为 00H，开中断后进入循环；IR6 中断服务程序设置 FLAG 为 02H（控制 LED 右移），无其他操作后返回主程序；IR7 中断服务程序设置 FLAG 为 01H（控制 LED 左移），无其他操作后返回主程序；主循环中根据 FLAG 值执行对应移动逻辑（FLAG=01H 时执行 ROL 指令使 LED 循环左移，FLAG=02H 时执行 ROR 指令使 LED 循环右移），移动后将值输出到 PB 口并调用延时子程序。要求：按单脉冲开关 KK1＋响应 IR6 中断请求以触发 LED 右移；按单脉冲开关 KK2＋响应 IR7 中断请求以触发 LED 左移；初始时仅 D7 点亮，移动过程中 LED 状态连续可见，同时按动两开关时优先响应 IR6 中断。 |
| 程序框图： - 主程序流程图 - IR6 (IR7)中断服务程序流程图（KK1 + 触发）（KK2 + 触发） 3. 延时子程序流程图 |  |
| 程序代码： 实验3_1：单中断请求实验： CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE START: PUSH DS MOV AX,0000H MOV DS,AX MOV AX,OFFSET MIR7 MOV SI,003CH MOV [SI],AX MOV AX,CS MOV SI,003EH MOV [SI],AX POP DS CLI MOV AL,11H;ICW1 OUT 20H,AL MOV AL,08H;ICW2 OUT 21H,AL MOV AL,04H;ICW3 OUT 21H,AL MOV AL,07H;ICW4 OUT 21H,AL MOV AL,2FH;OCW1 OUT 21H,AL STI MAIN: JMP MAIN MIR7: STI MOV AX,0137H INT 10H IRET CODE ENDS END START 实验3_2 8259：双中断请求实验： A8255 EQU 0640H B8255 EQU 0642H C8255 EQU 0644H MODE8255 EQU 0646H CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE START: MOV DX,MODE8255 MOV AL,90H OUT DX,AL PUSH DS MOV AX,0000H MOV DS,AX MOV AX,OFFSET MIR7 MOV SI,003CH MOV [SI],AX MOV AX,CS MOV SI,003EH MOV [SI],AX MOV AX,OFFSET MIR6 MOV SI,0038H MOV [SI],AX MOV AX,CS MOV SI,003AH MOV [SI],AX POP DS CLI MOV AL,11H;ICW1 OUT 20H,AL MOV AL,08H;ICW2 OUT 21H,AL MOV AL,04H;ICW3 OUT 21H,AL MOV AL,07H;ICW4 OUT 21H,AL MOV AL,2FH;OCW1 OUT 21H,AL STI MOV DX,B8255 MAIN: MOV AL,0FFH OUT DX,AL JMP MAIN MIR6: STI MOV AL,0FH OUT DX,AL CALL DELAY IRET MIR7: STI MOV AL,0F0H OUT DX,AL CALL DELAY IRET DELAY: PUSH CX MOV CX,0FFFFH A0: PUSH AX POP AX LOOP A0 POP CX RET CODE ENDS END START 实验3_3 字节写存储器： A8255 EQU 0640H B8255 EQU 0642H C8255 EQU 0644H MODE8255 EQU 0646H DATA SEGMENT FLAG DB 00H DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV DX,MODE8255 MOV AL,90H OUT DX,AL PUSH DS MOV AX,0000H MOV DS,AX MOV AX,OFFSET MIR7 MOV SI,003CH MOV [SI],AX MOV AX,CS MOV SI,003EH MOV [SI],AX MOV AX,OFFSET MIR6 MOV SI,0038H MOV [SI],AX MOV AX,CS MOV SI,003AH MOV [SI],AX POP DS CLI MOV AL,11H;ICW1 OUT 20H,AL MOV AL,08H;ICW2 OUT 21H,AL MOV AL,04H;ICW3 OUT 21H,AL MOV AL,07H;ICW4 OUT 21H,AL MOV AL,2FH;OCW1 OUT 21H,AL STI MOV DX,B8255 MOV AL,80H OUT DX,AL MOV FLAG,00H MAIN: CMP FLAG,00H JE EXIT CMP FLAG,01H JE L ROR AL,1 JMP EXIT L: ROL AL,1 EXIT: OUT DX,AL CALL DELAY JMP MAIN MIR6: STI MOV FLAG,02H IRET MIR7: STI MOV FLAG,01H IRET DELAY: PUSH CX MOV CX,0F000H A0: PUSH AX POP AX LOOP A0 POP CX RET CODE ENDS END START |  |
| 实验结果分析与体会： 实验过程中遇中断无响应问题，查因 8259 初始化顺序错误（先写 ICW2 再 ICW1）。 按讲义实验三要求，改按 ICW1→ICW2→ICW3→ICW4 顺序重设后正常，还验证 IR6 优先级高于 IR7，深入理解 8259 中断优先级原理。 |  |